УДК 504.3.054:622.691.4.052.012

Аналіз методів розрахунку забруднення атмосфери від джерел компресорних станцій магістральних газопроводів

1Я.М. Семчук, 2Л.Б. Чабанович

1Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,76019, Івано-Франківськ, вул.  Карпатська,15,тел.(03422 )45369,e-mail:  public@ifdtung.if.ua

2ВАТ “Укргазпроект”, Київ

04050, Київ-50

вул. Артема, 77, тел +380 (044) 244-72-50, e-mail:ukrpro@i.kiev.ua

Проаналізовані методи розрахунку забруднення атмосфери від джерел компресорних станцій. Приведений розв’язок рівняння Гауса, що враховує концентрацію шкідливих речовин на висоті джерела викиду. Побудовані карти розсіювання шкідливих речовин в атмосфері компресорною станцією „Ільїнцівська” після впровадження екологічно безпечного обладнання.

Проанализированы методы расчета загрязнения атмосферы от источников компрессорных станций. Приведено решение уравнения Гаусса, которое учитывает концентрацию вредных веществ высотные источники выброса. Построены карты рассеивания вредных веществ в атмосфере компрессорной станцией «Ильинцовская» после внедрения экологически безопасного оборудования.

The methods of calculation of the atmospheric caused by the sources of the compreasure stations are analysed. The solution of the equalization of Gausse, which takes into account concentration of the toxic substances from the heights sources of emissions is showed. The maps of the air dispersion of the toxic substances emitted by the compreasure  station “The Ilintsovskaya” are built taking into account the introduction of the environmentally safe equipment that has been conducted.

Одним із важливих практичних завдань є розрахунок концентрацій шкідливих речовин, що викидаються компресорними станціями (КС) в атмосферу.

Вибір методу розрахунку величини забруднення атмосфери залежить від виду джерел викиду (лінійні, точкові, площинні), а також від їх висоти. Згідно [1] джерела викиду шкідливих речовин за висотою діляться на чотири класи:

- високі джерела, Н≥50 м;

- джерела середньої висоти, Н=10÷50м;

- низькі джерела, Н=2÷10 м;

- наземні джерела, Н≤2м.

Виходячи з наведеного, джерела викиду шкідливих речовин КС відносяться до точкових, середньої висоти.

Відмітимо, що при одночасній сумісній присутності в атмосфері декількох шкідливих речовин, то безрозмірна концентрація q визначається за формулою:

q=С1ГДК1+С2ГДК2+⋯+СпГДКп   	(1)

де С1, С2, ..., Сп мгм3- розрахункові концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі в одній і тій же точці місцевості;

ГДК1, ГДК2,..., ГДКп мгм3 - відповідні максимальні разові гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Приведена до однієї речовини концентрація С розраховується за формулою:

С=С1+С2ГДК1ГДК2+...+СпГДК1ГДКп,       (2)

де С1- концентрація речовини, до якої здійснюється приведення;

С2,..., Сп , ГДК2,...,ГДКп- концентрації та ГДК інших речовин, що входять у групу сумації.

Масова концентрація шкідливих речовин в атмосфері  описується відомим класичним диференційним рівнянням

∂C∂t+u∂C∂x=∂∂xKx∂C∂x+∂∂yKy∂C∂y+∂∂zKz∂C∂z    	(3)

де С – масова концентрація повітряної суміші;

x,y,z- система прямокутних координат, у якої вісь x співпадає з напрямком вітру, а вісь z вертикальна;

u-  швидкість вітру;

Kx,Ky,Kz- коефіцієнти турбулентної дифузії у напрямку x,y,zвідповідно.

Граничними умовами для даного рівняння є:

ct≤0=0; cx2+y2+z2→∞=0

Приведений розв’язок рівняння (3) для стаціонарного точкового джерела при умові нормального розподілу концентрації речовин в атмосфері має вигляд:

Cx,y,z=Mπux2−nsyszexp−y2sy2x2−n         	(4)

де sy,sz- “віртуальні коефіцієнти дифузії” у напрямку координат;

n	- число від 0 до 1, що визначається профілем швидкості вітру .

М.Е. Берляндом [2] одержано рівняння для точкового джерела, розташованого на висоті Н. Для приземної концентраціїповітряної суміші розв’язок рівняння має вигляд

Cx,y,0=M1+mK1ϕ0x22πexp−u1H1+mK11+m2x−y22ϕ02x2              (5)

де K1,u1- відповідні значення коефіцієнтів турбулентної дифузії та швидкості вітру; ϕ0	- дисперсія у напрямку вітру; m=n2−n.

Більшість зарубіжних авторів [2] для визначення концентрації шкідливих речовин використовують таку залежність для стаціонарного точкового джерела

Cx,y,z=M2πσyσzuexp−y22σy2exp−z−h22σz2+ exp−z+h22σz2   (6)

де σy,σz- горизонтальна та вертикальна дисперсії розподілу повітряної суміші.

Із літературних джерел [3] визначено, що формування зони дисперсії підпорядковується закону Гаусса, в якому значення концентрації має вигляд:

Cx,y,z,τ=Mτ−xUa2πUaσyx+xvyσzx+xvz⋅е−y22σy2x+xvye−z−h022σz2x+xvz,    (7)

де С – концентрація, мг/м3;

х, у, z – координати;

τ – час, с;

М – маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу, г/с;

Ua – швидкість вітру, м/с;

σ z – коефіцієнт поперечної дисперсії, м2/с;

σ у – коефіцієнт поздовжньої дисперсії, м2/с;

хυz, xυy – відстань від джерела викиду, м.

Розв’язок рівняння (7) проведений  при початкових і граничних умовах С(τ=τ*, х=х0, у=0, z=h0).

Маємо

C=Mτ−x0Ua2πUaσΖх0+xvz⋅σуx0+xvy,       (8)

тобто за даною формулою можна визначити у певний момент часу (τ*) концентрації шкідливих речовин у зоні, що відповідає висоті джерела викиду.

Розрахунок концентрацій шкідливих речовин від КС у приземному шарі атмосфери, а також на яку відстань вони розповсюджуються, проводиться за різними методиками [1]

Максимальне значення приземної концентрації шкідливих речовин См(мг/м3) при викиді їх джерелами КС „Ільїнцівська” після впровадження екологічно безпечного обладнання оцінювалося нами за методикою [4]:

CM=A⋅M⋅F⋅m⋅nH23VΔT		(9)

де A- коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації  атмосфери, що визначає умови горизонтального та вертикального розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі с23⋅мг⋅К13⋅г;

M	- маса шкідливих речовин, що викидуються а атмосферу, гс;

F	- безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливої речовини в атмосферному повітрі;

m,n	- безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші їз гирла джерела викиду;

H	- висота джерела викиду над рівнем поверхні землі, м;

V	- об’єм газоповітряної суміші, м3с;

ΔT- різниця між температурою газоповітряної суміші, що викидається і температурою навколишнього атмосферного повітря, К.

Об’єм газоповітряної суміші визначається за формулою

V=πD24w   (10)

де D-діаметр гирла джерела викиду,м; w	- середня швидкість виходу газоповітряної суміші із джерела викиду.

Коефіцієнт Aприймають для несприятливих метеорологічних умов, при яких концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі від джерела викиду досягають максимального значення.

Величину ΔT,  в ∘С, необхідно визначати, приймаючи температуру навколишнього атмосферного повітря Т0, що дорівнює середній температурі зовнішнього повітря о 13 годині найбільш теплого місяця року згідно СНиП “Строительная климатология и геофизика”, а температуру газоповітряної суміші Тг , що викидається КС – за діючими технологічними нормативами.

Величину безрозмірного коефіцієнта F приймають для газоподібних шкідливих речовин – 1, а величину безрозмірного коефіцієнта m, в залежності від параметра f, що має розмірність мс2⋅ ∘С

f=103ω2DH2ΔT		(11)

знаходять за графіком [1, рис. 1].

Величину безрозмірного коефіцієнта n визначають за графіком [4, рис. 1] в залежності від величини параметра υM, який розраховується за формулою

υM=0,65⋅3VΔTH	(12)

Використовуючи формулу (9) розраховано максимальну концентрацію оксидів азоту та оксидів вуглецю джерелами компресорної станції „Ільїнцівська” на відстанях: 2000, 1500, 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50 м, при таких розрахункових даних: М = 2,88 г/с (для диоксиду азоту); М = 1,44 г/с (для оксиду вуглецю); А=160; n = 1,8;m=0,9; F = 1; V=29.4м3с;ΔT=400∘C;  Н = 12.

Наведені дані були занесені у програму ЕОЛ і одержані результати у вигляді карт розсіювання (рис. 1).

А) – NO2(постійні викиди); Б) – СО(постійні викиди).

Рисунок 1 Карта розсіювання (частка ГДК) в атмосфері компресорною станцією „Ільїнцівська”

Як видно із рисунка найвищі концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони ( СЗЗ для КС 1000 м) при постійних викидах диоксиду азоту складають 0,8 ГДК.

Аналізуючи формулу (9) для визначення максимальних концентрацій шкідливих речовин можна зробити висновок, що тут не враховуються молекулярна дифузія, дисперсія, що формують ареали забруднення в атмосфері. Крім цього, концентрація шкідливих речовин визначається тільки у приземному шарі атмосфери - на висоті 2 м над поверхнею землі, а тому більш доцільно використовувати при розрахунках формулу Гауса.

Література

- Методика рассчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86 –Л: Гидрометеоиздат.-1987- 92 с.

- Берлянд Н.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы – Л: Гидрометеоиздат, 1975 – 448 с.

- Сафонов В.С., Одишария Г.Е., Швиряєв К.С. Теория и практика анализа риска в газовой промышленности // Москва.- 1996.- С. 207.

- Белов П.С. "Временная методика расчета газовых выбросов наземных источников на объектах газовой промышленности" М., РАО "ГАЗПРОМ", 1987, 42 с.