В бурінні одним з основних питань підвищення якості будівництва свердловин є зменшення числа і складності аварій і ускладнень, що тісно пов’язано із застосуванням сучасних машинно-математичних методів і обчислювальної техніки.

Серед існуючих моделей, які дають можливість отримувати інформацію про ускладнення процесу буріння, практично немає таких, які б моделювали основні параметри, що контролюються в реальному часі. Тому доцільно провести імітаційне моделювання основних параметрів процесу буріння на ЕОМ, використовуючи програмне забезпечення Matlab.

УДК 622.248.54

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І УСКЛАДНЕНЬ

М.В.Шавранський

### ІФНТУНГ, 76019,  м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 , тел. (03422) 46067,
 Е-mail:  atp@nung.edu.ua

| Приведены результаты имитационного моделирования основных параметров процесса бурения, которые контролируются в реальном времени, а именно: момента, осевой нагрузки на долото, давления бурового раствора и скорости вращения долота, которые используются для предотвращения аварийных ситуаций и осложнений. |  | The results of imitation design of basic parameters of process of the boring drilling are resulted, that are controlled in the real time, namely moment, axial loading on a chisel, pressure of boring solution and speed of rotation of chisel, which are used for prevention of emergency situations and complications. |
| --- | --- | --- |

Моделювання моменту на долоті

| Для аварійних ситуацій характерні два типи змін моменту на долоті [1]. Перший тип характеризується різким збільшенням моменту на долоті, яке носить монотонний характер. Другий тип залежності має вигляд автоколивань, які реєструється на моментограмі [1, 2] у вигляді різкого переходу від малоамплітудних коливань (при відсутності автоколивного процесу) до коливань із значною амплітудою. |  |
| --- | --- |
| а) | б) |

Рисунок 1 – Блок-діаграма моделі M(t)(а)  і результат імітаційного моделювання 
залежності M(t)(б)

При бурінні свердловини № 1 Крушельницька Стрийської нафтогазорозвідувальної  експедиції  при бурінні ротором і долотом ІІІ-215,9 ТКЗ-ЦВ (бурова установка «Уралмаш-3Д»; інтервал буріння 4100-4120 м; порода алевроліти стрийської світи; режим буріння – F=222 kH, Nд=4,33с–1, Q=24⋅103м3/с) була отримана залежність M(t).

Методом найменших квадратів встановлено, що M(t) найкраще апроксимується рівнянням: M(t)=2790e0.45t Нм.

Імітаційне моделювання залежності моменту на долоті M(t) здійснено в середовищі Matlab (рис. 1 а). Припускалось, що в момент часу t0 система перейшла в передаварійний режим. До моменту часу t0 момент моделювався як постійна величина, на яку накладається шум, що має нормальний розподіл з нульовим математичним сподіванням і дисперсією σM2.

Результат моделювання залежності M(t) наведений на рис. 1, б.

Дослідження, здійснені автором роботи [3], засвідчили, що автоколивання моменту на долоті можна описати рівнянням косинусоїди з випадковими амплітудою  і зсувом фази, тобто:

Mt=Acos(ω0t+ϕ),              (1)

де	A, ϕ – амплітуда і фаза, які розглядаються як випадкові процеси.

Амплітуда А коливань має релеєвську [3] густину ймовірності

P(A)=RCJ0Ne1Aexp−RC2J0Ne1A2,    (2)

де:	J0 – момент інерції колони;

Rc – коефіцієнт в’язкого тертя колони;

Ne1=ω02CM2 – спектральна густина випадкового процесу;

ω0 – власна частота коливань колони бурильних труб;

CM – спектральна густина вхідного сигналу, який розглядається як “білий” шум.

Дисперсія амплітуди А коливань

σA2=J0Ne1RC=ω02CMJ02RC.              (3)

Густина фази має рівномірний закон розподілу

P(ϕ)=12π.                       (4)

Моделювання залежності M(t), параметри якої А і  мають задані закони розподілу (2) і (4), ґрунтується на асимптотичних методах 4 або на обернених функціях розподілу [5.

Перший метод є наближеним. Збільшення точності моделювання призводить до збільшення часу обчислень.

Другий метод забезпечує високу точність і швидкодію. Суть його в тому, що випадкова послідовність чисел генерується як нелінійне перетворення

х = Р–1(у),                          (5)

де	Р(х) – функція розподілу випадкової величини х, а Р–1(у ) – обернена до неї функція.

Таким чином, щоб отримати послідовність випадкових величин, які мають заданий закон розподілу, необхідно кожне число у з давача випадкових чисел подати на вхід нелінійності, в якій реалізується функція (5).

Для функції (2) розподілу амплітуди моменту  маємо

P(A)=1σA20Aθexp(−θ22σA2)dθ= =1−e−A22σA2 .

ОскількиPA∈0; 1, то взявши число R1, яке рівномірно розподілено в інтервалі 0;1, отримаємо

R1=1−e−A22σA2.                   (6)

Розв’язавши рівняння (6) відносно А знаходимо

A=σA−2ln(1−R1).               (7)

Для моделювання закону розподілу фази  скористаємося співвідношенням (4), із якого знайдемо

 =2R1.                          (8)

Отже, імітаційне моделювання другого типу залежності M(t) зводиться до обчислення амплітуди А і фази  за формулами (7) і (8). Відтак значення M(t) знаходиться зі співвідношення (1). Блок-діаграму моделі (1) зображено на рис. 2.

На рис. 3 показаний графік M(t). Для значень t≤t0функція M(t) моделювалась співвідношенням M(t)=m+e(t), де m – математичне сподівання шуму et; при t>t0 припускалось, що долото перейшло в передаварійний стан, і залежність M(t) імітувалась у відповідності з формулою (1), де σe2=0,1 (Hм)2, σA2=0,5 (Hм)2 і ω0=0.2c−1.

Моделювання осьового навантаження на долото

Осьове навантаження на долото імітувалось залежністю Ft=mF+νt, де mF – математичне сподівання. Проведені дослідження показали [6], що шум νt на протязі одного рейсу долота носить стаціонарний характер і має таку автокореляційну функцію:

KFτ=σv2e−αvτ(cosβvτ+αvβvsinβτ),   (9)

де:	σν2 – дисперсія випадкового процесу νt;

αν, βν – параметри автокореляційної функції (9).

Автокореляційній функції (9) відповідає певна спектральна густина

SF(ω)=−∞∞KF(τ)e−jωτdτ.         (10)

Обчислити спектральні густини можна, якщо скористатись таблицею двосторонніх перетворень Фурє парних функцій [7, c.319] або формулою [8]

SF(ω)=2ReLKF(τ)p=jω,

де	L[...] – оператор Лапласа.  Результат такого обчислення дає

Sνω=σv2αvβv××2βv−ωαv2+(βv−ω)2+2βv+ωαv2+(βv+ω)2 . (11)

Спектральна густина SFω, якій відповідає автокореляційна функція (9), є дробово-раціональною функцією

Рисунок 2 — Блок-діаграма моделі M(t) у відповідності із залежністю (1)

Рисунок 3 — Результат імітаційного моделювання залежності M(t)у відповідності 
з формулою (1)

Sν(ω)=Pm(jω)2Qn(jω)2,m≤n,          (12)

де	Pm(j) i Qm(j) – функція комплексного аргументу j, які отримані із поліномів

Qn(P)=pn+α1pn−1+...+αn,         (13)
Pm(P)=β0pm+β1pm−1+...+βm,     (14)

шляхом заміни p на j.

У відповідності з спектральною теорією [9]  стаціонарних випадкових функцій процес, що має спектральну густину (11), є розв’язком диференціального рівняння

dnv(t)dtn+α1dn−1v(t)dtn−1+...+αnv(t)=β0dmn(t)dtm+β1dm−1n(t)dtm−1+...+βmn(t) ,(15)

де	n(t) – нормальний білий шум з спектральною одиничною інтенсивністю [9], a похідна від білого шуму визначена лише формально, оскільки його не можна диференціювати.

Іншими словами, випадковий процес v(t) слід вважати виходом деякого формуючого фільтра, динаміка якого описується рівнянням (15), а на вході діє сигнал типу білого шуму.

Для імітаційного моделювання осьового навантаження на долото були вибрані такі параметри [6] автокореляційної функції (9): σν2=39 кН2; αν=0,018 с−1; βν=0,08 с−1.

Блок-діаграма імітаційної моделі Ft наведена на рис. 4, а на рис. 5 — результат моделювання із якого видно, що при t>t0 відбулося стрибкоподібне збільшення осьового навантаження на долото.

Рисунок 4 — Блок-діаграма моделі Ft

Рисунок 5 — Графік зміни осьового навантаження на долото

Моделювання тиску бурового розчину
та швидкості обертання долота

Імітаційні моделі тиску бурового розчину Ptта швидкості обертання долота Nt мають однотипні залежності Yt=mY+eYt, де mY – математичне сподівання величини Pt або Nt; eYt – гаусова перешкода з нульовим математичним сподіванням і відомою дисперсією σY2 .

Блок-діаграма моделюючого алгоритму зображена на рис. 6, а, а результати моделювання — на рис 6, б.

Висновки

Проведено аналіз аварійних ситуацій і ускладнень, на основі якого виявлено зміни параметрів (моменту на долото, осьового навантаження на долото, тиску бурового розчину, швидкості обертання долота), що є підставою для імітаційного моделювання.

Розроблено блок-діаграми, проведено дослідження та наведено результати імітаційного моделювання основних параметрів процесу буріння в програмному середовищі Matlab з метою запобігання аварійних ситуацій і ускладнень.

Література

1. Диспетчерское управление буровыми роботами / В.А. Вопияков, П.И. Колесников, Л.А. Афонин, П.И. Зозуля, А.Я. Небоженко. – М.: Недра, 1974. – 216 с.

2. Фоменко Ф.Н. Бурение скважин электробуром. – М.: Недра, 1974. – 272 с.

| 3. Горбійчук М. І. Адаптивне управління процесом відпрацювання доліт за опорою // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – 1997. – Вип. 34 (5). – С. 43-51. |  |
| --- | --- |
| а) | б) |

Рисунок 6 — Блок-діаграма імітаційної моделі Yt (а) та результати моделювання (б)

4. Голенко Д.И. Моделирование и статистический анализ псевдослучайных чисел на электронных вычислительных машинах. – М.: Наука, 1965. – 227 с.

5. Рошаль А.С. Датчики псевдослучайных чисел с нормальным и пуассоновским распределением // Инженеро-математические методы в физике и кибернетике: Сб. статей, вып.2. – М.: Атомиздат, 1977. – С. 153-156.

6. Бражников В.А., Фурнэ А.А. Информационное обеспечение оптимального управления бурением скважин. – М.: Недра, 1989. – 208 с.

7. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Наука. 1972. – 768 с.

8. Мееров М.В., Михайлов Ю.Н., Фридман Е.Г. Основы автоматического управления. – М.: Недра, 1972. – 752 с.

9. Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций. – М.: Наука, 1968. – 464 с.

10. Горбійчук М.І. Моделювання об’єктів і систем керування в нафтовій та газовій промисловості: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 603 с.

11. Горбійчук М.І. Узагальнююча математична модель процесу поглиблення свердловин //  Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – 1999. – Вип. 36 (7). – С. 12-27.