УДК 528.48

ВПЛИВ КУТА ПАДІННЯ ПРОМЕНЯ НА ТОЧНІСТЬ ЛІНІЙНИХ ВИМІРІВ БЕЗРЕФЛЕКТОРНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ

Денис Кухтар1*, Володимир Романюк2*

1*. Кафедра землевпорядкування та кадастру, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вул. Карпатська 15, Івано-Франківськ, Україна, 76000, E-mail: volodymyromaniuk@gmail.com

2*. Кафедра землевпорядкування та кадастру, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, вул. Карпатська 15, Івано-Франківськ, Україна, 76000, E-mail: mailden@meta.ua

У роботі проаналізовано джерела похибок, які впливають на точність результатів безконтактних вимірів. Наведено результати розрахунку коефіцієнтів рівняння регресії для оцінки точності лінійних вимірів електронним тахеометром. Встановлено зв’язок між значеннями коефіцієнтів і кутом падіння променя при виконанні спостережень у безрефлекторному режимі.

Ключові слова – електронний тахеометр, похибка, лазерний сканер, безрефлекторний режим, кут падіння променя.

Вступ

На точність результатів безконтактних вимірів з використанням електронних тахеометрів і наземних лазерних сканерів впливають різні групи похибок. Ці похибки інтегруються системою, яка складається з трьох компонентів [1]: станція приладу, ціль на яку ведеться спостереження та дистанція між ними.

Окрім похибок самого приладу, на точність впливає стабільність положення станції під час вимірювань, а також об’єкти довкола станції спостереження. Неоднорідність атмосфери створює вплив на швидкість поширення електромагнітних хвиль. Таким чином вносить похибки за вплив зовнішнього середовища у результати вимірів. Останнім компонентом системи є ціль на яку ведеться спостереження. У якості цілей застосовують призмові або плівкові відбивачі, а також безпосередньо поверхні об’єктів, положення яких контролюється.

Точність вимірювання віддалі у безрефлектоному режимі електронного тахеометра значною мірою залежить від текстури та орієнтації поверхні. Результати численних експериментів показують, що похибка вимірювання віддалі корелює з величиною кута падіння променя до поверхні.

Методика та результати роботи

З метою встановлення залежності між точністю виміру і кутом падіння променя, проаналізуємо вплив похибок віддалеміра тахеометра при вимірюванні віддалі фазовим методом. У розгорнутому вигляді, формула для визначення похибки вимірювання віддалі фазовим методом має вид [2]:

mS=vpf2mϕ2+md2+ml2+S2mff2+mvv2 (1)

де mφ – середня квадратична похибка реєстрації фази, md – середня квадратична похибка фази опорної напруги, ml – середня квадратична похибка постійної поправки віддалеміра, mf  – середня квадратична похибка масштабної частоти, mv – середня квадратична похибка робочої швидкості поширення електромагнітних хвиль.

Позначивши суму квадратів похибок, які не залежать від довжини вимірюваної лінії через:

P=vpf2mϕ2+md2+ml2	      (2)

а суму квадратів відносних похибок, величина яких пропорційна довжині вимірюваної віддалі, через:

Q=mff2+mvv2		(3)

можемо записати формулу (1) в такому виді:

mS=P+Q⋅S2		(4)

Однак частіше застосовують широко розповсюджену формулу, яка є лінійною апроксимацією кривої, що відповідає рівнянню (4):

mS=a+b⋅10−6		(5)

де а – постійний коефіцієнт; b – масштабний коефіцієнт.

Розрахуємо значення коефіцієнтів а і b для різних кутів падіння променя на основі результатів досліджень, які виконані електронним тахеометром Sokkia SET530RK у безрефлекторному режимі [3]. Вихідними даними для проведення розрахунків є значення середньої квадратичної похибки вимірювання віддалі mS  (кут падіння променя змінювався в діапазоні 0°-80°; відстань – від 10 м до 100м).

На основі експериментальних даних отримано лінійні рівняння регресії виду mS=±(a+b⋅S) . Кількість рівнянь – дев’ять, оскільки точність вимірювання віддалі визначалася на різних дистанціях для кутів падіння променя від 0° до 80° з кроком 10°.

Значення параметрів a і b знаходять за методом найменших квадратів, використовуючи величини mS, отримані за результатами вимірів. Для цього складають рівняння поправок виду:

a+b⋅Si+li=vi		(6)

деli=−mS перехід від рівнянь поправок (6) до нормальних рівнянь і їх розв’язок виконується методом найменших квадратів з врахуванням вагової матриці.

Результати розрахунків коефіцієнтів a і b наведені в табл.1.

Таблиця 1

Коефіцієнти лінійного рівняння регресії

| Кут падіння променя, β | a, мм | b*S*10-5, мм |
| --- | --- | --- |
| 0° | 0,6 | 1 |
| 10° | 0,7 | 2 |
| 20° | 0,5 | 4 |
| 30° | 0,4 | 5 |
| 40° | 0,9 | 4 |
| 50° | 1,2 | 5 |
| 60° | 1,6 | 6 |
| 70° | 1,7 | 9 |
| 80° | 1,8 | 13 |

Висновки

Аналізуючи отримані дані бачимо, що коефіцієнт a (похибки, які не залежать від довжини вимірюваної віддалі) і коефіцієнт b (похибки, які пропорційні довжині вимірюваної віддалі) збільшуються зі зміною кута падіння променя віддалеміра. Проаналізуємо природу цих залежностей, спираючись на відомі нам дані [3]. Середня квадратична похибка фази опорної напруги md  і похибка постійної поправки віддалеміра ml є складовими коефіцієнта a. Вони не залежать від довжини вимірюваної віддалі і не будуть змінюватись при зміні кута падіння променя β на відбиваючу поверхню. Третя складова коефіцієнта а – похибка фіксації фази mφ. Її величина залежить від рівня світлового потоку, який приймається віддалеміром з дистанції. Відомо, що для віддалей, які суттєво менші граничної дальності віддалеміра, похибка фіксації фази практично не залежить від віддалі. З наближенням до граничного значення віддалі інтенсивність світлового потоку знижується, одночасно збільшуються його відносні флуктуації.

У нашому випадку інтенсивність світлового потоку знижується зі збільшенням кута падіння променя на дифузну поверхню за законом Ламберта. Тому похибка реєстрації фази, а з нею і коефіцієнт а, збільшується із наближенням кута до граничного значення. Аналогічно впливає зниження інтенсивності відбитого променя на відносну похибку масштабної частоти mff  , яка входить в значення коефіцієнта b.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.	Werner Lienhart, Geotechnical monitoring using total stations and laser scanners: critical aspects and solutions//  J Civil Struct Health Monit, 7, 2017, pp. 315–324, DOI 10.1007/s13349-017-0228-5.

2.	Лобачев В. М. Радиоэлектронная геодезия / В.М. Лобачев. – М.: Недра, 1980. – 327 с.

3.	Тревого І. С. Особливості визначення просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів з використанням електронного тахеометра у безрефлекторному режимі / І. Тревого, Є. Ільків, Д. Кухтар //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – №2 (22). – С. 124-128.

The accuracy of linear measurements by reflectorless total station with incidence angle influence

Denys Kukhtar1*,  Volodymyr Romaniuk2*

1*. Department of Land Management and Cadastre, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Karpatska St. 15, Ivano-Frankivsk, Ukraine,  76000, E-mail: mailden@meta.ua

2*. Department of Land Management and Cadastre, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Karpatska St. 15, Ivano-Frankivsk, Ukraine,  76000, E-mail: volodymyromaniuk@gmail.com

The paper analyzes the sources of errors that effect on accuracy results of remote measurements. The calculating results of the regression equation coefficients for estimating the linear measurements accuracy by total station are given. The relation between the coefficients values and the incidence angle while reflectorless measurements is established.

Keywords: total station, accuracy, laser scanner, reflectorless mode, incidence angle.