УДК 622.276.6

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ МІЖСВЕРДЛОВИННИХ 
ПОТОКОВІДХИЛЮВАЛЬНИХ БАР’ЄРІВ

## В.С. Бойко, Л.Д. Мельниченко, Р.В. Бойко

ІФНТУНГ, 76019, Івано-Франківськ, Карпатська, 15, тел. (03422) 42195, e-mail: public@ifdtung.if.ua

Предложена методика прогнозирования режимных параметров технологии создания межскважинных потокоотклоняющих баръеров путем закачки суспензии высокодисперсных систем.

The prediction techniques of technology operating conditions have been suggested for creation of crosshole flux-deflecting barriers by pumping suspension of highly refined system.

Потоковідвідні бар’єри в глибині пласта, в міжсвердловинних зонах, створюють шляхом нагнітання суспензій, емульсій, осадоутворювальних та інших матеріалів [1, 3, 4] з метою регулювання процесу розробки нафтових родовищ. У роботі [1] процес кольматації тріщинуватого пласта твердими частинками суспензії розглядається як процес сорбції за ізотермою Ленгмюра. Нижче досліджується кольматація, або тампонування тріщин, шляхом нагнітання суспензії високодисперсних твердих частинок з урахуванням неоднорідності елементів потоку.

Нехай маємо площову систему нагнітання суспензії в нагнітальну свердловину, яка розміщена в нескінченному пласті. За потреби розв’язок легко трансформується до жорсткої системи фільтрації, коли в полі нагнітальної свердловини замінено сусідні видобувні свердловини коловою галереєю з рівномірно розподіленою  витратою рідини. Виділяємо три області квазістаціонарного руху суспензії, дисперсійного середовища і нафти. Проникності тріщинуватого пласта є експоненціальними функціями тиску [2], а окрім того, проникність в області руху суспензії є експоненціальною залежністю від ступеня кольматації тріщин, тобто:

к1=к10е−α1р0−р; 		(1)

к2=к1е−α2rф−r		(2)

або

к1=к10е−α1р0−ре−α2rф−r,	(3)

де: к1 – коефіцієнт проникності тріщинуватого пласта (в областях руху дисперсійного середовища і нафти); к10 – коефіцієнт початкової проникності пласта за тиску р0, зокрема тиск р0 беремо рівним тиску на контурі живлення пласта рк; α1 – реологічний параметр тріщинуватого середовища [2]; р – біжучий тиск у пласті; к2 – коефіцієнт проникності в області руху суспензії; α2 – коефіцієнт, що характеризує неоднорідність потоку і зменшення проникності тріщин після надходження в них суспензії; rф – радіус фронту введеної суспензії в пласті; r – біжучий радіус.

Стосовно  області руху суспензії її витрату записуємо так:

Q=−2πrhк1μ1 dpdr,

або

Q=−2πк10hμ1re−α1(pо−p)e−α2(rф−r) dpdr,    (4)

де: h – товщина пласта; μ1 – динамічний коефіцієнт в’язкості суспензії, причому за формулою Ейнштейна μ1 = μ10 (1 + 2,5 с), оскільки суспензія є малоконцентрованою; с – об’ємна концентрація дисперсних твердих частинок у рідині-носії; − dpdr – градієнт тиску.

### Інтегруючи (4), записуємо

Qμ12πк10he−α2rфrcrфe−α2rrdr=−pcpфe−α1po−prdp,

звідки замінами e−α2r=u і e−α1po−p=w отримуємо розв’язок у вигляді

Qμ12πк10he−α2rфlie−α2rф−lie−α2rс==1α1e−α1po−pc−e−α1po−pф,

або

Q=2πк10he−α1pо−pс−e−α1pо−pфμ1α1e−α2rфli e−α2rф−li e−α2rc,	(5)

де li u=0re−α2rrdr – інтегральний логарифм.

Стосовно області руху дисперсійного середовища витрату рідини записуємо, виходячи із моделі поршневого витіснення нафти дисперсійним середовищем у тріщинуватій породі

Q2=−2πhrк10e−α1(pо−p)μ10 dpdr,

або після інтегрування

Q2μ102πк10hlnRвrф=1α1e−α1po−pф−e−α1po−pв,

звідки

Q2=−2πк10he−α1(pо−pф)−e−α1(pо−pв)μ10α1lnRвrф dpdr, (6)

де Rв – зовнішній радіус зони витіснення; рв – тиск на межі цієї зони.

Аналогічно для області руху нафти маємо

Q3=2πк10he−α1p0−pв−e−α1p0−pгμнα1lnRгRв,   (7)

де μн – динамічний коефіцієнт в’язкості пластової нафти; Rг – радіус колової галереї; рг – середній тиск на лінії розміщення галереї.

Враховуючи, що Q2 = Q(1-c), Q3 = Q(1-c), і використовуючи умову нерозривності потоку Q = Q2 = Q3, на основі правила похідних пропорцій отримуємо

Рисунок – Зміна тиску нагнітання високодисперсної суспензії у свердловину № 231-Д

Q=2πк10he−α1p0−pс−e−α1p0−pгμ1α1eα2rфli e−α2rф−li e−α2rc+μ10α11−clnRвrф+μнα11−clnRгRв,(8)

або

рв=р0+1α1ln(9)

За відсутності кольматації тріщин частинками суспензії і зниження проникності, тобто за α2 = 0 і с = 0, маємо частинний розв’язок задачі витіснення рідин у деформівному тріщинуватому середовищі. Якщо α1 = α2 = 0 і с = 0, то отримуємо відому формулу для випадку витіснення різнов’язкісних рідин у недеформівному пласті [3].

Радіус фронту введеної суспензії оцінюємо із балансового рівняння

rф=rc2+cQtπhm1α3α41−mг,    (10)

де: t – тривалість нагнітання суспензії; т1 – коефіцієнт тріщинуватості пласта; α3 – частка тріщин, у які надходять частинки суспензії [1];

α4 – коефіцієнт, що враховує повноту тампонування тріщин [1]; тг – коефіцієнт пористості тампонажного шару частинок.

Аналогічно із балансового рівняння знаходимо радіус зони витіснення

Rв=rф2+Qt−πrф2−rc2hm1πhm1

За отриманими формулами проведено розрахунки зміни тиску нагнітання суспензії в часі. Для розрахунків узято к10 = 10-13 м2; μн = 1,5·10-3 Па·с (вода); h = 78 м; m1 = 0.1 %; c = 0,025; Q = 0,01517 м3/с; ро = 28 МПа; рг = 12 МПа; α1 = 1,5·10-7 Па-1; α2 = 0,4; α3 = 0,6; α4 = 0,8; тг = 3 %; rc = 0,1 м; Rг = 600 м. Частина даних відповідає умовам вигодського покладу Долинського нафтового родовища, в який через водонагнітальну свердловину №231–Д здійснювалося нагнітання водної суспензії пом’якшувача. Результати розрахунку і зіставлення з фактичними даними (розсіювання даних зумовлено зупинками насосних агрегатів через їх технічний стан) показано на рисунку, звідки можна зробити висновок про добрий збіг величин.

#### Література

- Бойко В.С. Научные основы интенсификации нефтегазодобычи из неоднородных пластов с применением дисперсных систем: Диссертация на соиск. уч. степ. докт. техн. наук по спец. 05.15.06. – Ивано-Франковск: ИФИНГ, 1989. – 460 с.

- Бойко В.С. Підземна гідромеханіка. – К.: ІСДО, 1995. – 288 с.

- Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. – М.: Недра, 1990. – 427 с.

- Купер И.Н. Совершенствование технологии тампонирования высокопроницаемых трещин заводняемого нефтяного пласта: Диссертация на соиск. уч. степ. канд. техн. наук по спец. 05.15.06. – Ивано-Франковск: ИФИНГ, 1989. – 261 с.